197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37, оф. 214

т./ф. (812)703-53-55 (многоканальный)

www.medkontakt.spb.ru, medkontakt@sovintel.ru

## Аппарат для электротерапии Endomed 682idv

Впервые в одном аппарате объединены:

- Интерфейс управления, удобный как для правшей, так и для левшей

- Русифицированное меню

- Большой яркий цветной жидкокристаллический дисплей,  устанавливаемый под необходимым углом

- 60 встроенных программ терапии с цветными фото наложения электродов и подробным описанием методики

- Модульная конструкция (пользователь может модернизировать  купленный ранее аппарат)

- Подключаемый вакуумный модуль для 4 или 8 вакуумных электродов

Endomed 682 & 684 позволяет добавлять/удалять модули при модернизации и ремонте аппарата. Оставшиеся в составе аппарата модули продолжают работать независимо.  В данный момент базовую модель Endomed 682id можно будет дооснастить УЗ модулем (и получить Sonopuls 692id) или 2-х канальным электротерапевтическим модулем (Endomed 684id). Завершается разработка лазерного и миографического модуля.

Возможности аппарата включают ручной режим настройки параметров процедуры, создание и сохранение неограниченного количества пользовательских программ, использование 60 встроенных терапевтических протоколов лечения, сопровождающихся подробным описанием проведения процедур и фотографиями расположения электродов.

Блок электротерапии поддерживает все низко-среднечастотные формы токов:

- Интерференция (классическая, изопланарная, с вектором);

- СМТ (по типу Амплипульса)

- ЧЭНС (4 разных формы тока)

- «Русская стимуляция»

- Диадинамические токи

- Импульсные прямоугольные и треугольные токи

- Гальванический ток

- Микроток

- Высоковольтные импульсы

- IG-токи

Для корректного определения параметров стимуляции мышц в аппарат встроена расширенная электродиагностика с автоматическим определением наиболее важных параметров состояния мышцы.

Бесшумный вакуумный модуль служит для наложения вакуумных электродов при проведении процедур электротерапии. Замена гибких резиновых электродов на вакуумные позволяет упростить и ускорить проведение процедур.  Включение импульсного режима усиливает кровообращение, что увеличивает эффективность проводимой процедуры. Интенсивность присасывания электродов регулируется в широких пределах..

Практически все российские и иностранные методики электро терапии могут быть воспроизведены на данном аппарате.

Особенности:

- Полностью настраиваемый режим "работа-пауза" для стимуляции мышц

- Режим стабилизации напряжения на электродах для проведения динамических процедур стимуляции

- Режим генерации пачек импульсов для импульсных токов

Технические характеристики Endomed 682id, 684id, 682idv, 684idv*:

| Количество каналов: | Endomed 682id - 2 независимых канала Endomed 684id - 4 независимых канала |
| --- | --- |
| Токи: | Интерференция (классическая, изопланарная, с вектором), СМТ, ЧЭНС (симметричный и ассиметричный ток), диадинамические (ОН, ДН, КП, ДП, КПид), "русская стимуляция", прямоугольный и треугольный ток, гальванический ток, микроток, высоковольтные импульсы, IG-токи |
| Максимальная интенсивность тока: | 140 мА |
| Потребляемая мощность: | 100 Вт |
| Вес: | 6,2 кг с вакуумным блоком |
| Размеры: | 39x37x24 см 45x37x29,5 cm (ШxГxВ) |
| Класс безопасности: | I тип BF |